ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУХАРИВСКОГО сельского поселения ЕЙСКОГО района Краснодарского края

ТОМ I. Утверждаемая часть генерального плана Часть 1 Положения о территориальном планировании (в редакции решения Совета муниципального образования Ейский район № 177 от 13.02.2025 г.)

Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт. Мостовской,  ул. Горького, 137А   телефон/факс +7(861) 240-05-32,   e-mail: geokadastr23@gmail.com, www.geokadastr23.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кухаривского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

ТОМ I. Утверждаемая часть

Часть 1. Положения о территориальном планировании

| Директор | А.Н. Куликов |
| --- | --- |

пгт. Мостовской, 2025 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I. Утверждаемая часть генерального плана. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) генерального плана |
| Том II. Материалы по обоснованию генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований генерального плана) |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) по обоснованию генерального плана |
| Том III. Приложение. | Сведения о границах населенных пунктов. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть Часть 2. Графические материалы (карты) генерального плана. |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25 000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта функционального зонирования поселения | 1:25 000 | ГП – 2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов, земель различных категорий | 1:25000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию генерального плана Часть 2. Графические материалы (карты) по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории поселения | 1:25 000 | ГП – 4 |
| 5. | Карта современного использования территории поселения | 1:25 000 | ГП – 5 |
| 6. | Карта инженерной инфраструктуры территории поселения | 1:25 000 | ГП – 6 |
| 7. | Карта границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 | ГП – 7 |
| 8. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения. с. Кухаривка | 1:5 000 | ГП – 8 |
| 9. | Фрагмент карты функционального зонирования поселения. с. Кухаривка | 1:5 000 | ГП – 9 |
| 10. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. с. Кухаривка. Водоснабжение и водоотведение | 1:5 000 | ГП – 10 |
| 11. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. с. Кухаривка. Газоснабжение и теплоснабжение. | 1:5 000 | ГП – 11 |
| 12. | Фрагмент карты инженерной инфраструктуры территории поселения. с. Кухаривка. Электроснабжение и слаботочные сети. | 1:5 000 | ГП – 12 |
| 13. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения. с. Воронцовка | 1:5 000 | ГП – 13 |
| 14. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения. х. Приазовка, с. Красноармейское | 1:5 000 | ГП – 14 |

Содержание

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	5

Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.	8

2.1. Жилые зоны	8

2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами	8

2.2. Общественно-деловые зоны	9

2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона	9

2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.	10

2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	11

2.3.1. Производственная зона	11

2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры	12

2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры	13

2.4. Зоны сельскохозяйственного использования	14

2.4.1. Зона сельскохозяйственных угодий	15

2.4.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	16

2.5. Зоны рекреационного назначения	17

2.5.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	17

2.5.2. Зона отдыха	18

2.6.	Зоны специального назначения	19

2.6.1.	Зона кладбищ	19

2.6.2.	Зона озелененных территорий специального назначения	20

2.7.	Зона режимных территорий	20

# Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Кухаривского сельского поселения.

| № на карте |  |  | Наименование |  | Краткая характеристика |  |  |  | Местоположение |  | Значение |  |  | Статус объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| - Объекты в области образования и науки(не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты в области культуры и искусства(не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Спортивное сооружение | площадь 0,26 га |  |  | с.Воронцовка |  |  |  | м |  | Проект. |  | - |  |
| 3.2 |  |  |  | Спортивное сооружение | площадь 0,3 га |  |  | с.Воронцовка |  |  |  | м |  | Проект. |  | - |  |
| 3.3 |  |  |  | Спортивное сооружение | площадь 0,7 га |  |  | с.Кухаривка |  |  |  | м |  | Проект. |  | - |  |
| 3.4 |  |  |  | Спортивное сооружение | площадь 0,76 га |  |  | с.Кухаривка |  |  |  | м |  | Проект. |  | - |  |
| 3.5 |  |  |  | Спортивное сооружение | площадь 1,44 га |  |  | с.Кухаривка |  |  |  | м |  | Проект. |  | - |  |
| 4.Объекты в области здравоохранения (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объекты отдыха и туризма (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие объекты обслуживания (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Общественные пространства (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Объекты транспортной инфраструктуры (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ТП 10/04 кВ |  |  |  |  | - | с. Кухаривка |  |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 10 м. |  |  |
| 12.2 | ТП 10/04 кВ |  |  |  |  | - | с. Кухаривка |  |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 10 м. |  |  |
| 13.Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |  | - |  |  |  | с. Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 13.2 |  |  | Пункт редуцирования газа (ПРГ) |  | - |  |  |  | с. Кухаривка, ул. Красноармейская, 66 |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 13.3 |  |  | Распределительный газопровод высокого давления |  | протяженность 0.55 км давлением 0,3<Р<0,6МПа |  |  |  | с. Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 13.4 |  |  | Распределительный газопровод высокого давления |  | протяженность 1.27 км давлением 0,3<Р<0,6МПа |  |  |  | с. Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 13.5 |  |  | Распределительный газопровод высокого давления |  | протяженность 0.24 км давлением 0,3<Р<0,6МПа |  |  |  | х. Приазовка |  | м |  |  | Проект. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 14.Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Источник тепловой энергии |  | - |  |  |  | с.Воронцовка |  | м |  |  | Проект. |  | - |  |
| 14.2 |  |  | Источник тепловой энергии |  | - |  |  |  | с.Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  | - |  |
| 15.Объекты водоснабжения (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Очистные сооружения (КОС) |  | Производительность 550 м3/сут |  |  |  | с/о Кухаривский, секция 1-111, контур 2 |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.2 |  |  | Очистные сооружения (КОС) |  | Производительность 100 м3/сут |  |  |  | с/о Кухаривский, секция 1-112 контур 14 |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.3 |  |  | Очистные сооружения (КОС) |  | Производительность 750 м3/сут |  |  |  | с. Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 16.4 |  |  | Очистные сооружения (КОС) |  | Производительность 70 м3/сут |  |  |  | с. Красноармейское |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 17. Объекты связи (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Кладбище |  |  | Площадь 1,98 га |  |  |  | с. Воронцовка |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 19.2 |  | Кладбище |  |  | Площадь 3,8 га |  |  |  | с. Кухаривка |  | м |  |  | Проект. |  |  | Санитарно-защитная зона – 50 м. |
| 20.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

# 2.1. Жилые зоны

Площадь на расчетный срок: 548,34 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

# 2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь на расчетный срок: 548,34 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | ТП 10/04 кВ | - | с. Кухаривка | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.2. Общественно-деловые зоны

Площадь на расчетный срок: 31,75 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

# 2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Площадь на расчетный срок: 6,1 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | - | с. Кухаривка | местного | проект. | 1 |
| 2. | ТП 10/04 кВ | - | с. Кухаривка | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | -- | - |

# 2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.

Площадь на расчетный срок: 25,65 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Спортивное сооружение | площадь 0,26 га | с.Воронцовка | местного | проект. | 1 |
| 2. | Спортивное сооружение | площадь 0,3 га | с.Воронцовка | местного | проект. | 1 |
| 3. | Спортивное сооружение | площадь 0,7 га | с.Кухаривка | местного | проект. | 1 |
| 4. | Спортивное сооружение | площадь 0,76 га | с.Кухаривка | местного | проект. | 1 |
| 5. | Спортивное сооружение | площадь 1,44 га | с.Кухаривка | местного | проект. | 1 |
| 6. | Источник тепловой энергии | - | с. Воронцовка | местного | проект. | 1 |
| 7. | Источник тепловой энергии | - | с.Кухаривка | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | ГКОУ КК школа- интернат | Строительство спального корпуса на 120 мест, помещений-спален, комнат для воспитателей, санузлов, пищеблока, спортивного зала | с. Воронцовка, ул. Мира.46 | региональное | реконстр. | 1 |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь на расчетный срок: 269,69 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

# 2.3.1. Производственная зона

Площадь на расчетный срок: 45,84 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 61,19 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Очистные сооружения (КОС) | Производительность 550 м3/сут | с/о Кухаривский, секция 1-111, контур 2 | местного | проект. | 1 |
| 2. | Очистные сооружения (КОС) | Производительность 100 м3/сут | с/о Кухаривский, секция 1-112 контур 14 | местного | проект. | 1 |
| 3. | Очистные сооружения (КОС) | Производительность 70 м3/сут | с. Красноармейское | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 162,66 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | а/д г.Ейск-Камышеватская | III-IV технической категории | Кухаривское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |
| 2. | а/д х.Приазовка - с.Воронцовка - ст-ца Должанская | III-IV технической категории | Кухаривское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Площадь на расчетный срок: 13641,97 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

# 2.4.1. Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь на расчетный срок: 72,28 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Очистные сооружения (КОС) | Производительность 750 м3/сут | с. Кухаривка | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.4.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь на расчетный срок: 153,21 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Пункт редуцирования газа | - | с. Кухаривка, ул. Красноармейская, 66 | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.5. Зоны рекреационного назначения

Площадь на расчетный срок: 21,91 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

# 2.5.1. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь на расчетный срок: 7,1 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.5.2. Зона отдыха

Площадь на расчетный срок: 14,85 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

  - Зоны специального назначения

Площадь на расчетный срок: 17,66 га

    - Зона кладбищ

Площадь на расчетный срок: 8,09 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Кладбище | Площадь 1,98 га | с.Воронцовка | местное | проект. | 1 |
| 2. | Кладбище | Площадь 3,8 га | с.Кухаривка | местное | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

    - Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь на расчетный срок: 9,57 га

  - Зона режимных территорий

Площадь на расчетный срок: 468,4 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |