Утвержден Решением Совета

муниципального образования

Ейский район

от __________ 2026 года №______

(приложение)

Правила землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

2024 год

Правила землепользования и застройки Красноармейского сельского поселения

Ейского района

Краснодарского края

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика»» |  |  | А.С. Ложкин |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела Градостроительного зонирования |  | М.В. Куликов |  |
| Руководитель проекта |  | Ф.И. Дерябкин |  |

2024 год

Оглавление

ЧАСТЬ I.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ	6

Глава 1. Общие положения	6

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах	6

Статья 2. Цели и содержание настоящих Правил	8

Статья 3. Область применения Правил	9

Статья 4. Общедоступность информации о Правилах	9

Статья 5. Соотношение Правил с генеральным планом Красноармейского сельского поселения и документацией по планировке территории	10

Статья 6. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правам	10

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления	10

Статья 7. Органы, осуществляющие регулирование землепользования и застройки на территории Красноармейского сельского поселения	10

Статья 8. Полномочия Совета Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки	11

Статья 9. Полномочия главы Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки.	11

Статья 10. Полномочия Администрации в сфере регулирования землепользования и застройки.	11

Статья 11. Полномочия Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки	11

Статья 12. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль	12

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами	13

Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	13

Статья 14. Разрешенное использование объектов, не являющихся объектами капитального строительства	14

Статья 15. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента	14

Статья 16. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	15

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	16

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства	17

Статья 19. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства	19

Статья 20. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту	20

Статья 21. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	20

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории	21

Статья 22. Общие положения о планировке территории	21

Статья 23. Подготовка и утверждение документации по планировке территории	22

Глава 5. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	24

Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	24

Глава 6. Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил	25

Статья 25. Порядок внесения изменений в Правила	25

Статья 26. Ответственность за нарушение Правил	29

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	30

Статья 27. Содержание карты градостроительного зонирования	30

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	31

Статья 28. Требования градостроительных регламентов	31

Статья 29. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)	33

Статья 30. Градостроительный регламент многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД1)	35

Статья 31. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки (ОД2)	37

Статья 32. Градостроительный регламент производственной зоны (П1)	38

Статья 33. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИТ1)	39

Статья 34. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (ИТ2)	40

Статья 35. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта (СХ1)	41

Статья 36. Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ3)	42

Статья 37. Градостроительный регламент зона зеленых насаждений общего пользования (Р2)	43

Статья 38. Градостроительный регламент зоны ритуальной деятельности (СН1)	44

Статья 39. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий специального назначения (ИВ1)	45

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	46

Статья 41. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	48

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) Красноармейского сельского поселения Ейского района (далее  – Красноармейское сельское поселение) являются нормативным правовым актом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальными правовыми актами.

Правила являются результатом градостроительного зонирования территории Красноармейского сельского поселения – разделения его на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов.

## ЧАСТЬ I.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

## Глава 1. Общие положения

## Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, ширина, которой устанавливается в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, является территорией общего пользования.

Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки строения, сооружения.

Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования Красноармейского сельского поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты межевания территории.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Местные нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты недвижимости – земельные участки, участки недр, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством.

Процент застройки – отношение территории, застроенной объектами капитального строительства, к площади земельного участка, выраженное в процентах.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Региональные нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящимися к областям: транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; образование; здравоохранение; физическая культура и спорт; иными объектами регионального значения населения субъекта Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации.

Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Этажность – количество надземных этажей, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном законодательстве.

## Статья 2. Цели и содержание настоящих Правил

1. Целями Правил являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории Красноармейского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территории Красноармейского сельского поселения;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя три раздела:

1) раздел 1 «Порядок применения Правил и внесения в них изменений»;

2) раздел 2 «Карта градостроительного зонирования»;

3) раздел 3 «Градостроительные регламенты».

3. Раздел 1 включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Красноармейского сельского поселения;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления Красноармейского сельского поселения;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

4. Раздел 2 содержит две карты:

1) карту градостроительного зонирования, в которой установлены территориальные зоны;

2) карту зон с особыми условиями использования территории.

5. Раздел 3 содержит:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

## Статья 3. Область применения Правил

1. Правила распространяются на всю территорию Красноармейского сельского поселения.

1. Правила применяются, в том числе, при:

- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, подготовке градостроительных планов земельных участков;

- принятия решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- принятия решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществления муниципального земельного контроля на территории Красноармейского сельского поселения.

2. Требования установленных Правилами градостроительных регламентов сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, на объект капитального строительства, при переходе прав на земельный участок, на объект капитального строительства другому правообладателю.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления и их должностными лицами.

## Статья 4. Общедоступность информации о Правилах

1. Текстовые и графические материалы Правил, а также внесенные в них изменения являются общедоступной информацией.

2. Администрация Красноармейского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путём их опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Красноармейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Статья 5. Соотношение Правил с генеральным планом Красноармейского сельского поселения и документацией по планировке территории

- Правила разработаны на основе генерального плана Красноармейского сельского поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования Ейский район от 20.12.2012 № 29 (далее – генеральный план).

В случае внесения в установленном порядке изменений в генеральный план, соответствующие изменения при необходимости вносятся в Правила. Допускается конкретизация Правилами положений генерального плана, но с обязательным учётом функционального зонирования территории.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе генерального плана, Правил и не должна им противоречить.

3. Нормативные и ненормативные правовые акты органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, за исключением генерального плана и разрешений на строительство, принятые до вступления в силу Правил, применяются в части, не противоречащей им.

## Статья 6. Действие Правил по отношению к ранее возникшим правам

1. Действие Правил не распространяется на градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил. Правообладатели земельных участков имеют право осуществить любое строительство в соответствии с видами разрешённого использования и предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, содержащимися в таком градостроительном плане земельного участка.

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются также на разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил.

В случае, если перечень видов разрешённого использования и/или наименование отдельного вида разрешённого использования, содержащиеся в Правилах, не соответствуют перечню видов разрешённого использования и/или наименованию отдельного вида разрешённого использования, указанных в каком-либо правоустанавливающем или правоудостоверяющем документе, выданном в установленном порядке физическому и юридическому лицу до вступления в силу настоящих Правил (свидетельство о государственной регистрации прав на объект недвижимости, градостроительный план земельного участка, договор купли-продажи или аренды объекта недвижимости и т.п.), не требуется обязательного переоформления указанных правовых документов в целях приведения в соответствие с требованиями настоящих Правил. Изменение перечня видов разрешённого использования и/или формулировки отдельного вида разрешённого использования производится в добровольном порядке путём внесения изменения в соответствующий документ или путём выдачи нового документа.

## Глава 2. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

## Статья 7. Органы, осуществляющие регулирование землепользования и застройки на территории Красноармейского сельского поселения

1. На территории Красноармейского сельского поселения регулирование землепользования и застройки осуществляется Советом муниципального образования Ейский район (далее также – Совет); главой муниципального образования Ейский район (далее также – Глава администрации); администрацией муниципального образования Ейский район (далее также – Администрация), органами местного самоуправления Красноармейского сельского поселения в пределах их компетенции, комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Ейский район.

2. Полномочия органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, Уставом и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения.

3. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Ейский район, устанавливается Положением, утверждаемым распоряжением администрации муниципального образования Ейский район.

## Статья 8. Полномочия Совета Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки

1. К полномочиям Совета Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки, в области градостроительной деятельности и рационального использования земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изменений;

2) утверждение правил благоустройства территории поселения;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Красноармейского сельского поселения Уставом поселения, решениями Совета Красноармейского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.

## Статья 9. Полномочия главы Красноармейского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки.

1. К полномочиям главы Красноармейского сельского поселения в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных нормативных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки;

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы поселения Уставом поселения, решениями Совета поселения в соответствии с действующим законодательством.

2. В целях реализации полномочий Главой поселения издаются муниципальные правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом поселения полномочиями.

## Статья 10. Полномочия Администрации в сфере регулирования землепользования и застройки.

1.К полномочиям Администрации относятся:

1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

2) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;

3) разработка местных нормативов градостроительного проектирования поселения;

4) согласование проекта схемы территориального планирования муниципального образования Ейский район в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают, изменение границ земельных участков, находящихся в собственности поселений, а также в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральном плане поселения положений о территориальном планировании;

5) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

## Статья 11. Полномочия Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Ейский район (далее также – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Комиссии и иными муниципальными правовыми актами.

2. К полномочиям Комиссии относится:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта генерального плана поселения, Правил, проектов планировки и проект межевания;

4) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила, подготовка заключений, в которых содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения;

5) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

6) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами.

3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Ейский район.

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании, секретарем и членами Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов.

## Статья 12. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль

1. На территории Красноармейского сельского поселения осуществляется государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и общественный земельный контроль за использованием земель.

2. Государственный земельный надзор и общественный земельный контроль осуществляются в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами  в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» и в порядке, установленном Положением о муниципальном земельном контроле, осуществляемом на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Ейский район, утвержденным Решением Совета муниципального образования Ейский район от 22.12.2021 № 382.

## Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

## Статья 13. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах Красноармейского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту.

2. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включает:

основные виды разрешенного использования;

условно разрешенные виды использования;

вспомогательные виды разрешенного использования.

3. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих Правил, установлены в соответствии с Классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – Классификатор). Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую структуру:

код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка;

наименование вида разрешённого использования земельного участка (текстовое).

Код и текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются равнозначными.

4. Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешённого использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне.

Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если законодательством не установлено иное.

5. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного или условно разрешенного вида использования вспомогательный вид использования таковым не является и считается не разрешенным, если иное специально не оговаривается настоящими Правилами.

6. Для каждой территориальной зоны могут устанавливаться один или несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

7. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, с учетом соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, публичных сервитутов, предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии действующим законодательством.

8. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями выбираются в соответствии с действующим законодательством.

9. Применение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования объектов капитального строительства осуществляется:

если параметры вспомогательных видов использования объектов капитального строительства определены в соответствии с проектом планировки территории и указаны в градостроительном плане земельного участка;

если применение вспомогательного вида разрешённого использования объекта капитального строительства планируется исключительно в целях обеспечения функционирования, эксплуатации, инженерного обеспечения, обслуживания расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства основных и/или условно разрешённых видов использования.

10. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящих Правил.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящих Правил.

12. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

## Статья 14. Разрешенное использование объектов, не являющихся объектами капитального строительства

Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, не регламентируется Правилами.

## Статья 15. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента

- Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по планировке территории и других требований действующего законодательства.

- Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением указанных в части 7 статьи 13 настоящих Правил, осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:

когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение соответствующих разрешений, согласований;

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:

если строительные намерения физических и юридических лиц относятся к условно разрешенным видам использования земельного участка или объекта капитального строительства;

если размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки;

установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.

3. Изменение основного вида разрешённого использования на вспомогательный вид разрешённого использования допускается только в случае, если на земельном участке реализован какой-либо иной основной вид разрешённого использования.

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

5. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с градостроительным планом земельного участка, а также (кроме случаев, установленных законодательством) в соответствии с проектной документацией и при наличии разрешения на строительство.

6. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим законодательством.

## Статья 16. Общие требования градостроительного регламента в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

2. Указанные размеры и параметры, а также их сочетания устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

3. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

## Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования Ейский район и (или) нормативным правовым актом Совета и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

11.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## Статья 18. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе администрации.

6. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.

## Статья 19. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и отображаются на карте зон с особыми условиями использования территории.

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории.

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства из числа, предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется соответственно ограниченный или расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального строительства.

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории, установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций.

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.

## Статья 20. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, созданные в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не допускаются;

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается;

- установленные в связи с существующим использованием указанных земельных участков, объектов капитального строительства границы санитарно-защитных зон выходят за пределы территориальной зоны, в которой расположены эти земельные участки, объекты капитального строительства или распространяются на территории зон охраны объектов культурного наследия, иных зон с особыми условиями использования территорий, на которые в соответствии с законодательством не допускаются внешние техногенные воздействия, требующие установления санитарно-защитных зон.

2. Порядок использования таких участков установлен в частях 14-16 статьи 28 настоящих Правил

## Статья 21. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

2. В границах территорий общего пользования (улиц, проездов, набережных, пляжей, скверов, парков, бульваров и других подобных территорий) решения об использовании земельных участков, использовании и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства принимает администрация Красноармейского сельского поселения  в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, правил благоустройства территории Красноармейского сельского поселения, документации по планировке территории, проектной документации и другими требованиями действующего законодательства.

3. Использование территории, относящейся к землям лесного фонда, определяется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

## Глава 4. Подготовка документации по планировке территории

## Статья 22. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития территории;

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

3. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

4. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами, генеральным планом Красноармейского сельского поселения, функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

7. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Статья 23. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального плана, настоящих Правил, требований технических регламентов, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, с учётом границ территорий объектов культурного наследия (в том числе выявленных), границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учётом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Главой администрации по инициативе самой Администрации, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории на основании предложений физических или юридических лиц, подготовка документации по планировке осуществляется данными физическими или юридическими лицами за счёт их средств.

3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;

2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

4. Указанное в части 2 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трёх дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. В решении о подготовке документации по планировке территории должны содержаться следующие сведения:

1) местонахождение земельного участка или земельных участков (квартал, микрорайон и т.п.), применительно к которой осуществляется планировка территории;

2) цель планировки территории;

3) содержание работ по планировке территории;

4) сроки проведения работ по планировке территории;

5) виды разрабатываемой документации по планировке территории;

6) иные сведения.

6. Cо дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов.

7. Администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Применительно к линейным объектам транспортной инфраструктуры местного значения проверка также осуществляется на соответствие результатам инженерных изысканий. По результатам проверки Администрация принимает решение о направлении документации по планировке территории Главе для назначения общественных обсуждений или публичных слушаний или решение об отклонении такой документации и о направлении её на доработку.

8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования муниципального образования и положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ейский район.

9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.

11. Администрация с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи в течение семи дней со дня утверждения.

13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципального образования Ейского района, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

14. Утверждённая документация по планировке территории подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Глава 5. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

## Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по вопросам землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ейский район, утвержденным решением Совета муниципального образования Ейский район от 30 мая 2014 года № 210.

3. Общественные обсуждения или публичных слушаниях проводятся по: проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

- иным вопросам землепользования и застройки, установленным действующим законодательством.

4. Глава муниципального образования Ейский район при получении от Администрации муниципального образования Ейский район проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного месяца.

8. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

10. Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## Глава 6. Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил

## Статья 25. Порядок внесения изменений в Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования, карты зон с особыми условиями использования территории.

2. Основаниями для рассмотрения Главой администрации вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану муниципального округа, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, муниципального округа, городского округа, межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

3.1) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории;

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

8) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории муниципального округа, территории городского округа, межселенных территориях;

4.1) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

7) высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, главой местной администрации, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

4. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 6 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

5. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Комиссию.

6. Комиссия в течение 25 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе администрации.

7. Глава администрации с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 25 дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении таких изменений с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

8. Глава администрации не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещает его на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Администрация осуществляет проверку проекта внесения изменений в настоящие Правила, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Красноармейского сельского поселения, схеме территориального планирования Ейского муниципального района, схемам территориального планирования Российской Федерации.

10. По результатам указанной в части 9 настоящей статьи проверки Администрация направляет проект внесения изменений в Правила Главе администрации или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

11. Глава администрации при получении от администрации проекта внесения изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

12. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

13. В случае подготовки проекта внесения изменений в настоящие Правила применительно к части территории Красноармейского сельского поселения общественные обсуждения или публичные слушания по такому проекту проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории Красноармейского сельского поселения. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

14. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила Комиссия с учётом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в данный проект и представляет его Главе администрации. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

15. Глава администрации в течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в Правила и указанных в части 14 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

16. После утверждения Советом, изменения в настоящие Правила застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

18. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления муниципального образования Ейский район, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

20. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, исполнительный орган или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет Главе администрации требование об отображении в Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

21. В случае поступления требования, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила Глава администрации обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 20 настоящей статьи, не требуется.

22. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 21 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3-5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила.

23. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена возможность размещения на территории Красноармейского сельского поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный орган местного самоуправления направляет Главе Администрации требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом глава обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 6 настоящей статьи требования.

## Статья 26. Ответственность за нарушение Правил

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Статья 27. Содержание карты градостроительного зонирования

- Карта градостроительного зонирования Красноармейского сельского поселения является приложением к настоящим Правилам и представляет собой чертёж с отображением границ населённых пунктов в составе муниципального образования, границ Красноармейского сельского поселения, границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории.

- На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

- Границы территориальных зон установлены с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Красноармейского сельского поселения;

- территориальных зон, определенных действующим законодательством;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

- Границы территориальных зон установлены по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам сельского поселения;

- естественным границам природных объектов;

- границам или осям полос отвода линейных объектов;

- иным границам.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

## ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Статья 28. Требования градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических регламентов, санитарных норм, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, публичных сервитутов, предельных параметров, ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, установленными в соответствии с действующим законодательством.

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых генеральным планом;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

4. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Красноармейского сельского поселения.

5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и/или занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Градостроительные регламенты не установлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные (образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция указанных в части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

9. В случае если использование указанных в части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

10. Требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, содержащиеся в градостроительных регламентах, указываются в градостроительных планах земельных участков.

11. Объекты капитального строительства, созданные с нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## Статья 29. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), кв.м. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 3 | 300 - 1500 | 30 | 3 |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 3 | 200 – 1000 | 30 | 3 |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.300 | 40 | 1 |
|  | 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 1 | мин.30 | 80 | 1 |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 1 | мин.30 | 80 | 1 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.30 | 80 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 2 | мин.500 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин.300 | 75 | 3 |
|  | 3.4 | Здравоохранение | 2 | мин.200 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3 | мин.4000 | 30 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 3 | мин.800 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин.30 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин.1200 | 60 | 3 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин.3500 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.30 | 60 | 0,5 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.100 | 60 | 3 |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 2 | мин.300 | 80 | 3 |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | нпу | нпу | нпу | 0 |
|  | 7.0 | Транспорт | 1 | мин.30 | 80 | 1 |
|  | 11.0 | Водные объекты | 0 | мин.100 | 0 | 0 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3 | мин.120 | 50 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.120 | 60 | 3 |
|  | 4.3 | Рынки | 2 | мин. 3000 | 80 | 3 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин.1500 | 60 | 3 |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание | 3 | мин. 1000- макс. 3000 | 70 | 3 |
|  | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 500 | 80 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин. 50 | 80 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин. 50 | 60 | 2 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 13.0 | Земельные участки общего назначения | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

Примечание: Раздел земельных участков 1,5 га и более, допускается исключительно в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части в пределах земельного участка не регламентируется.

Минимальный процент озеленения – 15 %.

Максимальный процент озеленения – 50 %.

Требования к ограждению земельных участков:

Ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства;

высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.

На фронтальной линии участка, на заборе, стоящем со стороны улицы, приспособления, представляющие опасность для пользователей общественной территории (например, колючую проволоку), можно устанавливать на высоте не менее 1,9 м от уровня тротуара, с внутренней стороны забора.

Ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли;

Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр).

По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

## Статья 30. Градостроительный регламент многофункциональной общественно-деловой зоны (ОД1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), кв.м. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин. 30 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин. 30 | 75 | 3 |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 2 | мин. 200 | 60 | 3 |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 2 | мин. 10000 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2 | мин. 4000 | 30 | 3 |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 4 | мин. 24000 | 70 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 2 | мин. 2000 | 70 | 3 |
|  | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин. 30 | 80 | 3 |
|  | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин. 1200 | 60 | 3 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2 | мин. 100 | 60 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин. 100 | 60 | 3 |
|  | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 2 | мин. 800 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин. 30 | 60 | 1 |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | мин. 500 | 60 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 500 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин 4000 | 80 | 3 |
|  | 5.1 | Спорт | 2 | мин. 3000 | 80 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 | мин. 200 | 60 | 3 |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1 | мин. 1000 | 70 | 3 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин. 600 | 80 | 1 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40  настоящих Правил.

- Минимальный процент озеленения земельного участка – 30%;

- Процент застройки подземной части, в границах земельного участка, не регламентируется.

## Статья 31. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки (ОД2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором) | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), кв.м. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин. 30 | 60 | 3 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин. 30 | 75 | 3 |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 2 | мин. 200 | 60 | 3 |
|  | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 2 | мин. 10000 | 60 | 3 |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2 | мин. 4000 | 30 | 3 |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 4 | мин. 24000 | 70 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 500 | 60 | 3 |
|  | 5.1 | Спорт | 2 | мин. 3000 | 80 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 2 | мин. 200 | 60 | 3 |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1 | мин. 1000 | 70 | 3 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 2 | мин 4000 | 80 | 3 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 32. Градостроительный регламент производственной зоны (П1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин.3000 | 75 | 3 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1 | мин. 2000 | 75 | 3 |
|  | 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 1 | мин.30 | 80 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.500 | 60 | 3 |
|  | 4.4 | Магазины | 2 | мин.30 | 60 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 500 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.20 | 80 | 1 |
|  | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 1 | мин.3000 | 80 | 1 |
|  | 6.1 | Недропользование | 1 | мин. 10000 | 10 | 1 |
|  | 6.3 | Легкая промышленность | 1 | мин. 1000 | 75 | 3 |
|  | 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 1 | мин. 600 | 75 | 3 |
|  | 6.3.3 | Электронная промышленность | 1 | мин. 600 | 75 | 3 |
|  | 6.3.4 | Ювелирная промышленность | 1 | мин. 1000 | 75 | 3 |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность | 1 | мин. 600 | 75 | 3 |
|  | 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 1 | мин. 10000 | 75 | 3 |
|  | 6.6 | Строительная промышленность | 1 | мин. 1000 | 75 | 3 |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.10 | 75 | 1 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 | мин. 500 | 80 | 1 |
|  | 10.1 | Заготовка древесины | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 10.2 | Лесные плантации | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | не подлежит установлению |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 33. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИТ1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж |  |  | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м. | Максимальный процент застройки, % |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 |  | мин.50 |  | 70 |  | 3 |  |  |  |
|  | 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 |  |  | мин.100 | 80 |  |  | 1 |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 |  |  | мин.100 | 80 |  |  | 1 |  |  |
|  | 6.7 | Энергетика | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Железнодорожные пути | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Трубопроводный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9 | Склады | 1 |  |  | мин.3000 | 75 |  |  | 1 |  |  |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 0 |  |  | мин.1000 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 11.2 | Специальное пользование водными объектами | 0 |  |  | мин.3000 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 11.3 | Гидротехнические сооружения | 0 |  |  | мин.3000 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.500 |  |  |  | 60 |  |  | 1 |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

- Процент застройки подземной части в пределах границ земельного участка не регламентируется

## Статья 34. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (ИТ2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж |  | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м. |  |  | Максимальный процент застройки, % |  |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 |  | мин.50 |  |  | 70 | 3 |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 |  | мин.100 | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 2 |  | мин.100 | 80 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Железнодорожный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Автомобильный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Трубопроводный транспорт | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 |  | мин.2000 | 60 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 6.9 | Склады | 1 |  | мин.3000 | 75 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление | 2 | мин.500 |  |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40  настоящих Правил.

- Процент застройки подземной части в пределах границ земельного участка не регламентируется

## Статья 35. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий в составе границ населенного пункта (СХ1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м. | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 0 | мин. 10000 | 0 | 0 |
|  | 1.3 | Овощеводство | 0 | мин. 500 | 0 | 0 |
|  | 1.5 | Садоводство | 0 | мин. 500 | 0 | 0 |
|  | 1.8 | Скотоводство | 1 | мин. 500 | 60 | 3 |
|  | 1.9 | Звероводство | 1 | мин. 3000 | 80 | 1 |
|  | 1.10 | Птицеводство | 1 | мин. 500 | 80 | 3 |
|  | 1.11 | Свиноводство | 1 | мин. 500 | 80 | 3 |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин. 3000 | 80 | 1 |
|  | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0 | мин. 200 макс. 10000 | 0 | 0 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2 | мин. 2000 | 60 | 1 |
|  | 1.19 | Сенокошение | 0 | 1000-10000 | 0 | 0 |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 | Пчеловодство | 1 | мин. 500 | 10 | 1 |
|  | 1.13 | Рыбоводство | 1 | мин. 500 | 10 | 1 |
|  | 1.17 | Питомники | 1 | мин. 3000 | 80 | 1 |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 1 | мин.3000 | 60 | 1 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 36. Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ3)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1 | мин. 3000 | 80 | 1 |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 2 | мин. 2000 | 60 | 1 |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.100 | 80 | 1 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.100 | 75 | 1 |
|  | 6.9.1 | Складские площадки | нпу | нпу | нпу | нпу |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Не установлены |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 37. Градостроительный регламент зона зеленых насаждений общего пользования (Р2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 3.6 | Культурное развитие | 2 | мин. 2000 | 70 | 3 |
|  | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин.100 | 60 | 3 |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | нпу | мин. 3000 | нпу | нпу |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | нпу | мин. 3000 | нпу | нпу |
|  | 5.1.5 | Водный спорт | нпу | мин. 3000 | нпу | 3 |
|  | 9.1 | Охрана природных территорий | 1 | мин.1200 | 10 | 3 |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность | 1 | мин.1200 | 70 | 3 |
|  | 11.1 | Общее пользование водными объектами | 1 | мин. 2000 | 60 | 1 |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории | не подлежит установлению |  |  |  |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 | Развлечения | 2 | мин. 600 | 60 | 3 |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40  настоящих Правил.

## Статья 38. Градостроительный регламент зоны ритуальной деятельности (СН1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2 | мин.50 | 70 | 3 |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | нпу | мин.3000 | 80 | 3 |
|  | 12.1 | Ритуальная деятельность | нпу | 500-100000 | нпу | 0 |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Магазины | 1 | мин.2000 | 60 | 3 |
|  | 4.9 | Служебные гаражи | 1 | мин.100 | 80 | 1 |
|  | 6.9 | Склады | 1 | мин.100 | 75 | 1 |
|  | 6.9.1 | Складские площадки | нпу | нпу | нпу | нпу |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежит установлению |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СН1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 39. Градостроительный регламенты зоны размещения отходов потребления (СН2)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж |  | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м |  |  |  |  | Максимальный процент застройки, % |  | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.2 | Специальная деятельность | нпу |  |  |  | мин.500 | 70 |  |  | нпу |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12.1 | Ритуальная деятельность |  | нпу |  | 500-100000 |  |  | нпу |  |  |  | 0 |
| 4 | 3.1 | Коммунальное обслуживание |  | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Статья 40. Градостроительный регламент зоны озелененных территорий специального назначения (ИВ1)

- Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.) кв.м |  |  | Максимальный процент застройки, % |  | Минимальные отступы от границ земельных участков, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9.1 | Охрана природных территорий | 1 |  | мин.1200 | 10 |  | 3 |  |
| 3 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.8 | Связь | не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИВ1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьей 40 настоящих Правил.

## Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

- На территории Красноармейского сельского поселения установлены следующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства для осуществления градостроительной (строительной) деятельности:

| № п/п | Вид зоны | Основание |
| --- | --- | --- |
|  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр) |
|  | Придорожная полоса | Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ |
|  | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач, вокруг подстанций) | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
|  | Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральный Закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Госгортехнадзора России от 24 апреля 1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»; Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы» |
|  | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральный Закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Госгортехнадзора России от 24 апреля 1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»; |
|  | Граница территории объекта культурного наследия | Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
|  | Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
|  | Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" |
|  | Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | Нормативно-правовые акты Российской Федерации |

- Ограничения использования земельных участков на территории зон с особыми условиями использования территории устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан; безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства; обеспечения сохранности объектов культурного наследия; охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; обеспечение обороны страны и безопасности государства.

- Ограничения использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

- При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

- Особенности применения градостроительных регламентов в местах пересечения территориальных зон с зонами с особыми условиями использования территорий указаны в статье 19 настоящих Правил.

- Указанные в части 1 настоящей статьи нормативные акты применяются в редакции, актуальной на дату применения.

## Статья 42. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Общие положения

1.1. В границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования как территории, в пределах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - территории регулирования архитектурно-градостроительного облика), устанавливаются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1.2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства устанавливаются в целях формирования целостной и качественной архитектурно-градостроительной среды, обеспечения согласованности объемно-пространственных, архитектурно-стилистических, цветовых и материальных решений объектов капитального строительства с характером сложившейся и планируемой застройки населенного пункта, а также упорядочения восприятия застройки с территорий общего пользования.

1.3. Настоящая статья применяется в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий регулирования архитектурно-градостроительного облика, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусматривающих размещение объектов, формирующих облик застройки населенного пункта.

1.4. Требования настоящей статьи применяются в части, не противоречащей требованиям технических регламентов, требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям охраны объектов культурного наследия, требованиям к обеспечению доступности объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также ограничениям, установленным в границах зон с особыми условиями использования территорий.

2. Нормативное основание установления требований

2.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства устанавливаются с учетом статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства», приказа Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 21 марта 2024 г. № 44 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации частей 5.3 и 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения.

2.2. В случае изменения федерального законодательства, нормативных правовых актов Краснодарского края либо муниципальных правовых актов, регулирующих требования и порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, положения настоящей статьи применяются в части, не противоречащей таким актам.

3. Территории регулирования архитектурно-градостроительного облика

3.1. Территории регулирования архитектурно-градостроительного облика определяются границами, отображенными на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки.

3.2. Границы территорий регулирования архитектурно-градостроительного облика могут не совпадать с границами территориальных зон. Наличие земельного участка в границах территории регулирования архитектурно-градостроительного облика является основанием для применения к объекту капитального строительства требований настоящей статьи при условии, что вид разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства относится к группам, указанным в пункте 4 настоящей статьи.

3.3. Если земельный участок расположен частично в границах территории регулирования архитектурно-градостроительного облика, требования настоящей статьи применяются к объектам капитального строительства и их элементам, формирующим застройку в пределах такой территории и воспринимаемым с территорий общего пользования, если иное не установлено документацией по планировке территории или муниципальным правовым актом.

4. Группы видов разрешенного использования, в отношении которых применяются требования

4.1. Для целей применения требований к архитектурно-градостроительному облику виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства группируются по функциональным признакам. Требования применяются в отношении тех видов разрешенного использования, которые предусмотрены градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны и входят в одну из групп, указанных в таблице 1 настоящей статьи.

Таблица 1 - Группировка видов разрешенного использования для применения требований к архитектурно-градостроительному облику

| № п/п | Код ВРИ | Наименование вида разрешенного использования | Группа ВРИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Индивидуальные жилые |
| 2 | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 3 | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Индивидуальные жилые |
| 4 | 2.3 | Блокированная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 5 | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Многоквартирные жилые |
| 6 | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоквартирные жилые |
| 7 | 2.7 | Обслуживание жилой застройки | Социальные |
| 8 | 2.7.1 | Хранение автотранспорта | Обслуживающие |
| 9 | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Обслуживающие |
| 10 | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Обслуживающие |
| 11 | 3.2.1 | Дома социального обслуживания | Социальные |
| 12 | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Обслуживающие |
| 13 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Обслуживающие |
| 14 | 3.2.4 | Общежития | Социальные |
| 15 | 3.3 | Бытовое обслуживание | Обслуживающие |
| 16 | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Социальные |
| 17 | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Социальные |
| 18 | 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | Социальные |
| 19 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Социальные |
| 20 | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Социальные |
| 21 | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Общественные |
| 22 | 3.8.1 | Государственное управление | Общественные |
| 23 | 3.8.2 | Представительская деятельность | Общественные |
| 24 | 3.9.2 | Проведение научных исследований | Общественные |
| 25 | 3.9.3 | Проведение научных испытаний | Общественные |
| 26 | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Общественные |
| 27 | 3.10.2 | Приюты для животных | Обслуживающие |
| 28 | 4.1 | Деловое управление | Общественные |
| 29 | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры и др.) | Общественные |
| 30 | 4.3 | Рынки | Общественные |
| 31 | 4.4 | Магазины | Общественные |
| 32 | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Общественные |
| 33 | 4.6 | Общественное питание | Общественные |
| 34 | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Общественные |
| 35 | 4.8.2 | Проведение азартных игр | Общественные |
| 36 | 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | Обслуживающие |
| 37 | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Обслуживающие |
| 38 | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Обслуживающие |
| 39 | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Общественные |
| 40 | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Общественные |
| 41 | 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Общественные |
| 42 | 6.9 | Склад | Обслуживающие |
| 43 | 6.12 | Научно-производственная деятельность | Общественные |
| 44 | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Общественные |
| 45 | 9.2 | Курортная деятельность | Общественные |
| 46 | 9.2.1 | Санаторная деятельность | Общественные |

4.2. При размещении в одном объекте капитального строительства нескольких функциональных частей требования к архитектурно-градостроительному облику применяются к каждой функциональной части с учетом соответствующей группы вида разрешенного использования. Если разграничить функциональные части невозможно, требования применяются исходя из основного вида разрешенного использования объекта капитального строительства либо земельного участка.

5. Состав требований к архитектурно-градостроительному облику

5.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают требования, указанные в таблице 2 настоящей статьи.

Таблица 2 - Состав требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

| № п/п | Вид требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объемно-пространственные характеристики | Устанавливаются в отношении архитектурных решений, определяющих размер, форму, функциональное назначение и местоположение объекта капитального строительства в границах земельного участка. К таким параметрам относятся, в том числе, отступы зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт, от красных линий; минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети; минимальный процент застроенности уличного фронта; минимальная высота типового этажа; минимальная высота первого этажа. |
| 2 | Архитектурно-стилистические характеристики | Устанавливаются в отношении элементов фасадов и иных наружных частей объекта капитального строительства. К таким параметрам относятся, в том числе, процент остекления фасада первого этажа; высота оконных проемов первых этажей; уклон кровли; отметка входной группы; выступ консольных элементов фасада; общая высота ограждений земельного участка; высота непросматриваемой части ограждений. |
| 3 | Цветовые решения | Устанавливаются в отношении цветовых решений стен, цоколей, кровель, элементов окон, входных групп, ограждений и иных наружных элементов объекта капитального строительства с указанием применяемой палитры и допустимых соотношений основного, дополнительного и акцентного оттенков. |
| 4 | Отделочные и (или) строительные материалы | Устанавливаются в отношении материалов отделки фасадов, цоколей, кровель, входных групп, оконных откосов, ограждений и иных наружных элементов, а также приемов улучшения декоративных качеств фасадов. При установлении требований могут определяться допустимые и недопустимые материалы, требования к фактуре, текстуре, стыковке материалов и фасадным системам. |
| 5 | Размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях | Устанавливаются в отношении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционных решеток, бризеров, антенн, элементов связи, видеонаблюдения, наружного освещения, элементов систем наружного водоотведения и иных технических устройств, включая требования к их упорядоченному размещению, маскировке и цветовому решению. |
| 6 | Подсветка фасадов | Устанавливаются в отношении архитектурных приемов внешнего освещения фасадов, входных групп, информационных элементов и иных наружных элементов объекта капитального строительства, включая требования к характеру подсветки, исключению мигающих и пиксельных решений, недопущению засветки окон жилых помещений и обеспечению безопасности водителей и пешеходов. |

6. Порядок применения требований

6.1. При применении требований к архитектурно-градостроительному облику последовательно определяется: 1) нахождение земельного участка и (или) объекта капитального строительства в границах территории регулирования архитектурно-градостроительного облика; 2) вид разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства; 3) группа вида разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи; 4) состав требований, применяемый к соответствующей группе вида разрешенного использования.

6.2. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам, а также требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства применяются в отношении фасадов, входных групп, ограждений и иных элементов, формирующих восприятие объекта капитального строительства с территорий общего пользования.

6.3. Параметры, касающиеся фасадов первых этажей, применяются к фасадам, выходящим на границу земельного участка, примыкающую к территориям общего пользования, если иное не установлено требованиями к архитектурно-градостроительному облику для соответствующей группы вида разрешенного использования.

6.4. В случае если на земельном участке установлены зоны с особыми условиями использования территории либо иные ограничения, исключающие размещение объекта капитального строительства или его элемента в соответствии с отдельным требованием к архитектурно-градостроительному облику, такое требование применяется в части, не противоречащей указанным ограничениям.

6.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику не отменяют необходимость соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны. В случае расхождения требований к архитектурно-градостроительному облику и предельных параметров разрешенного строительства применяются более строгие параметры, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Особенности применения отдельных требований

7.1. Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам не устанавливаются в отношении реконструируемых объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями, регулирующими установление требований к архитектурно-градостроительному облику.

7.2. Требования к параметрам первых этажей здания, включая минимальную высоту первого этажа, минимальный процент остекления фасада первого этажа, минимальную высоту оконных проемов первых этажей и максимальную отметку входной группы, не применяются в случаях, когда такие требования не могут быть соблюдены по конструктивным особенностям объекта, в том числе при применении крупнопанельного домостроения, если это предусмотрено нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями.

7.3. Высота непросматриваемой части ограждений земельного участка определяется с учетом высоты опор ограждения, если ширина опоры превышает высоту непросматриваемой части ограждения.

7.4. Размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях должно осуществляться упорядоченно, с учетом архитектурного решения фасада, единой композиционной системы осей, применения маскирующих ограждений, скрытого или замаскированного размещения кабельных линий и организованного водоотведения, если такое оборудование предусматривается проектом.

7.5. Архитектурная подсветка фасадов, входных групп и информационных элементов должна обеспечивать безопасность восприятия объекта, не создавать засветку окон жилых помещений и камер видеонаблюдения, а также не ухудшать условия движения пешеходов и транспортных средств.

8. Согласование архитектурно-градостроительного облика

8.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, расположенного в границах территории регулирования архитектурно-градостроительного облика, подлежит согласованию в случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857, муниципальными правовыми актами и административными регламентами предоставления соответствующей муниципальной услуги.

8.2. Состав материалов, представляемых для согласования архитектурно-градостроительного облика, порядок рассмотрения таких материалов, основания для согласования или отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика определяются законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8.3. Решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика учитываются при последующем рассмотрении документов, связанных с выдачей разрешения на строительство, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Требования настоящей статьи применяются совместно с требованиями градостроительных регламентов соответствующих территориальных зон, требованиями к территориям общего пользования, ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также иными обязательными требованиями.

9.2. В отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия либо расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия, требования к архитектурно-градостроительному облику применяются с учетом законодательства об охране объектов культурного наследия.

9.3. Если в границах территории регулирования архитектурно-градостроительного облика настоящими Правилами допускаются виды разрешенного использования, не отнесенные к группам, указанным в таблице 1 настоящей статьи, требования к архитектурно-градостроительному облику к таким видам разрешенного использования применяются только в случае прямого установления таких требований муниципальным правовым актом или внесения соответствующих изменений в настоящие Правила.